Samtec Generate® 高速、0.80 mm 间距侧边卡插座现已提供现货

美国印第安纳州新奥尔巴尼： Samtec 的 Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座（HSEC8 系列）采用针对信号完整性性能优化的 Edge Rate® 端子。作为 Samtec Reserve（库存保障）计划的一部分，这些高性能边缘卡插座可实现大批量次日交付，同时也包含在 Samtec 的免费样品计划中，並被广泛应用于多个应用领域和行业，包括计算器及外设、电信、数据通信、工业设备、医疗、测试与测量、仪器仪表以及军事与航空航天。

Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座采用了 Samtec 专有的 Edge Rate® 端子系统，专为高速、高插拔次数应用而设计。Edge Rate® 端子的表面经过铣削处理，形成平滑的对接接触面，而非传统在切割边缘对接的冲压端子。平滑的接触面减少了端子上的磨损轨迹，从而提高系统的耐用性和插拔寿命。此外，因降低插入和拔出力，使得连接器可以像拉链一样拆卸。

与两件式连接器系统相比，Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座具有多项优势。边缘卡连接器在模块化设计中表现出色，设计人员可以通过更换印刷电路板轻松升级或配置系统。此外，当插卡需要较高的插拔次数时，Generate® 0.80 mm 间距边缘卡插槽的设计更有利于在高插拔次数下顺畅插拔。微型边缘卡插座由于其独特的端子设计而具备极高速度，并且由于减少使用一个连接器，从而缩短了信号传输路径。

HSEC8 系列的 Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座提供三种安装方向：垂直、直角和边缘安装。可选配侧边卡扣以增强卡片固定效果并支持线缆组件对接，还可选配板锁和焊接固定片以增强组件在电路板上的机械强度。该系列专为对接 0.062 英吋或 0.093 英吋厚度的插卡而设计，并提供电源/信号组合设计等多种配置选项。

Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座是 Samtec 全系列边缘卡插座条状产品的一部分。其他产品包括 0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm 和 2.00 mm 间距产品。安装类型包括垂直（表面贴装）、直角、边缘安装和直通式。热门设计选项包括信号/电源组合、压接式引脚、强固的焊接固定片、锁扣与卡扣，以及 PCI Express® 互连系统。

Generate® 0.80 mm 间距侧边卡插座现已可通过Samtec.Com 官网及全球分销伙伴订购。