Samtec Generate® - מחברי שקע לקצה כרטיס עם מרווח מגעים של 0.80 מ"מ 
זמינים מעתה באספקה מיידית

ניו אלבני, אינדיאנה (ארה"ב): מחברי שקע לקצה כרטיס, עם מרווח מגעים של 0.80 מ"מ (סדרת HSEC8) מתאפיינים במגעי Edge Rate® שמותאמים במיוחד לביצועים של שלמות אותות. כחלק מהתוכנית Reserve של Samtec, מחברים אלו לקצה כרטיס, בעלי ביצועים גבוהים, זמינים לאספקה בכמויות גדולות כבר למחרת ההזמנה, ומהווים גם חלק מתוכנית הדוגמאות שנמסרות בחינם של Samtec. המחברים משמשים ביישומים ובתחומי תעשייה רבים, לרבות מחשבים וציוד קצה, טלקומוניקציה, תקשורת נתונים, ציוד תעשייתי, ציוד רפואי, בדיקות ומדידות, מכשור וציוד צבאי וביישומי חלל.

מערכת המגעים Edge Rate® בטכנולוגיה הקניינית של Samtec שמשמשים במחברי השקע Generate®, בעלי מרווח מגעים של 0.80 מ"מ, שמיועדים לקצה כרטיס, מתוכננים ליישומים מהירים במחזורים גבוהים. פני השטח של מגעי Edge Rate® מעובדים ליצירת פני שטח חלקים של אזור המגע במקום המגעים המוטבעים שמתחברים במחברים המתקדמים ביותר. משטחי חיבור חלקים אלו מפחיתים את סימני הבלאי במגעים ומגדילים את העמידות ואת חיי המחזור של מערכת המגעים. בנוסף, הם מפחיתים את המאמצים של ההחדרה ושל השליפה, ומאפשרים למחברים להיסגר בעת שליפת החיבור.

למחברי השקע Generate® לקצה כרטיס בעלי מרווח מגעים של 0.80 מ"מ יש מספר יתרונות בהשוואה למערכות מחברים בשני חלקים. מחברי קצה לכרטיס מצטיינים בתכנון מודולרי, ומאפשרים לאנשי התכנון לשדרג את המערכות או להגדיר את הקונפיגורציה שלהן על ידי החלפת המעגלים המודפסים. בנוסף, תכנון מחברי השקע לקצה כרטיס בעלי מרווח בן 0.80 מ"מ דגם Generate®, מאפשר חיבור וניתוק כאשר נדרש לכרטיס מספר רב של מחזורי חיבור וניתוק. מחברי השקע לקצה הכרטיס מסוג Micro edge מהירים בזכות תכנון המגעים שלהם ומספקים נתיבי אותות קצרים יותר בזכות שימוש במחבר אחד פחות.

סדרת  HSEC8של מחברי שקע לקצה כרטיס מסוג Generate® בעלי מרווח מגעים של 0.80 מ"מ זמינים בשלוש גרסאות כיוון - אנכית, בזווית ישרה ובחיבור קצה. אפשר להוסיף להן אפשרויות של נעילות צד לקבלת עמידות כרטיס משופרת ועבור חיבור מכלולי כבלים ונעילות מעגל ולשוניות הלחמה לקבלת חוזק מכני של החלקים על המעגל. הן מתוכננות לעובי כרטיס מתחבר של 0.062 אינטש או של 0.093 אינטש והן זמינות בין היתר עם תכנון משולב של אותות וחיבורי אספקת מתח.

מחברי שקע לקצה כרטיס מסוג Generate® בעלי מרווח מגעים של 0.80 מ"מ הם חלק מקו המוצרים המלא של Samtec שכולל רצועות מחברי שקע לקצה כרטיס. מוצרים אחרים כוללים מרווחי מגעים של 0.50 מ"מ, 0.635 מ"מ, 0.80 מ"מ, 1.00 מ"מ, 1.27 מ"מ, ו- 2.00 מ"מ. כיווני החיבור כוללים חיבור אנכי (התקנה משטחית), זווית ישרה, התקנת קצה וחיבור עובר. אפשרויות תכנון פופולריות כוללות שילובים של אותות וחיבורי מתח, חיבורי התקנה בלחץ, לשוניות הלחמה עמידות, נעילות וחיבורי בריח וחיבורים פנימיים מסוג PCI Express®.

מחברי שקע לקצה כרטיס מסוג Generate® בעלי מרווח מגעים של 0.80 מ"מ Generate® זמינים להזמנה באתר Samtec.Com ודרך קישור שותפי ההפצה העולמיים global distribution partners שלנו.