Samtec 線纜組件支持 224 Gbps PAM4 測試

2026 年 4 月 14 日 [印第安納州新奧爾巴尼] — 連接器行業的服務翹楚 Samtec, Inc. 宣佈推出 BE71A Bulls Eye® 相位與振幅穩定測試組件。此款新產品結合了廣受歡迎的 Bulls Eye 組件節省空間的壓縮式安裝設計，以及 Samtec 獨有的橘色 Nitrowave™ 高性能微波纜線，並針對 71 GHz 頻率範圍進行優化，可支持 224 Gbps PAM4 串列解串器測試。

為何相位穩定性至關重要

隨著頻率升高，纜線組件之間的相位匹配變得愈發重要。這是因為在評估性能或檢測測量中的故障時，精確的信號時序至關重要。BE71A 測試組件可提供業界領先的 0.5 ps 相位匹配。這對信號完整性、傳輸可靠性以及降低錯誤率至關重要。BE71A 組件中的 71 GHz Nitrowave 纜線，專為在測試固件與纜線進行微調時維持相位穩定性而設計。

專為測試設計

Samtec BE71A 測試組件已經優化，可解決空間、成本及靈活應用等問題，其採用標準 1.85 mm 連接埠連接測試儀器，無需升級至 224 Gbps PAM4 測試通常所需的 1.00 mm 測試設備。

Samtec 的 BE71A Bulls Eye 相位與振幅穩定測試組件採用雙排配置，支援 50 歐姆阻抗的微帶線/共面波導或帶狀線 PCB 傳輸，可透過壓合式安裝固定於電路板上，適用於高速數字測試、串列解串器特性分析及自動測試設備 (ATE)。該產品亦非常適合用於高密度多端口面板及 I/O 連接。

部分已採用 BE71A 測試組件的 Samtec 客戶，正將其直接整合至 224 Gbps 測試設備（例如誤碼率測試儀 (BERT)）的前面板中。BE71A 測試組件突破傳統框架，使測試與測量應用中的評估板能夠更小型化，並縮短走線長度。該組件採用壓合式安裝直接固定於電路板上，使其位於待進行特性測試的串列解串器模組旁，藉此縮短走線長度並降低相關損耗。

現時可用配置

BE71A 測試組件可配置為每排 4 個或 8 個插槽。工作溫度範圍為 -65 °C 至 +125 °C。如需了解更多資訊，請訪問：Samtec.com/BullsEye。

Bulls Eye 系列

Samtec 於 2011 年推出首款適用於 20 GHz 連接的 Bulls Eye 測試點系統，此後該產品系列迅速擴展，現已涵蓋 40 GHz、50 GHz、70 GHz、71 GHz、90 GHz 以及 130 GHz（適用於 448 Gbps 測試）等規格。

關於 Samtec

Samtec 成立於 1976 年，是一家私人控股的全球製造商，市值 10 億美元。該公司提供廣泛的電子互連解決方案，包括高速板對板、高速電纜、中板和面板光學器件、精密射頻、柔性堆疊以及微型/堅固元件和電纜。Samtec 技術中心致力於開發和推進技術、戰略和產品，以優化從裸芯片到 100 米外接口以及兩者之間所有互連點的系統性能和成本。Samtec 在全球擁有 40 多個分支機搆，產品銷往 125 個不同國家，其業務遍及全球，能夠提供無與倫比的客戶服務。若要了解更多資訊，請訪問：http://www.samtec.com