Un nuovo cablaggio Samtec adatto per prove su moduli PAM4 fino a 224 Gbps

Martedì 14 aprile 2026 [New Albany, Indiana] — Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, annuncia il lancio del nuovo cablaggio per prove ad alta stabilità di fase e ampiezza BE71A Bulls Eye®. Ottimizzato per l’uso fino a 71 GHz a supporto delle prove su moduli PAM4 SerDes fino a 224 Gbps, questo nuovo prodotto combina l’esecuzione a ridotto ingombro e montaggio a compressione del popolare cablaggio Bulls Eye con i cavi a microonde altamente performanti Samtec NitrowaveTM dal distintivo colore arancione.

Perché la stabilità di fase conta

All’aumentare delle frequenze diventa sempre più importante l’adattamento di fase tra cablaggi, in quanto una temporizzazione precisa del segnale è cruciale per la valutazione delle prestazioni o il rilevamento di errori in una misurazione. Il cablaggio per prove BE71A offre un adattamento di fase di 0,5 ps, ineguagliato nel settore. Ciò conta ai fini dell’integrità del segnale, dell’affidabilità della trasmissione e della riduzione dell’errore. I cavi Nitrowave da 71 GHz impiegati nel cablaggio BE71A sono stati progettati specificamente per assicurare la stabilità di fase durante le modifiche e le regolazioni dei cavi e delle apparecchiature di prova.

Studiati per l’esecuzione di prove

Ottimizzato per far fronte a problemi di assenza di flessibilità in vari scenari di test, di costo e di ingombro, il cablaggio per prove Samtec BE71A presenta connettori standard da 1,85 mm per il collegamento con la strumentazione, eliminando l’esigenza di aggiornare quest’ultima all’interfaccia di connessione da 1,0 mm spesso necessaria per prove PAM4 fino a 224 Gbps.

Configurato secondo una disposizione a due file, che supporta linee di trasmissione su scheda di circuiti stampati (PCB) tramite stripline o guida d’onda planare/microstriscia con impedenza di 50 ohm, il cablaggio per prove ad alta stabilità di fase e ampiezza Samtec BE71A Bulls Eye prevede un montaggio a compressione sulla scheda per prove digitali ad alta velocità, per la caratterizzazione di moduli SerDes e per l’uso con apparecchiature di test automatiche. Inoltre è adatto per connessioni I/O e di pannelli multiporta ad alta densità.

Alcuni clienti Samtec che già usano i cablaggi per prove BE71A li stanno già integrando direttamente nel pannello anteriore di apparecchiature di test fino a 224 Gbps, come quelle del bit error rate (BERT). Il cablaggio per prove BE71A può impiegato, senza essere modificato in modo rilevante, in applicazioni di test e misure su schede di valutazione più piccole e lunghezze di tracce più corte. Prevede un montaggio a compressione direttamente sulla scheda per essere collocato accanto al modulo SerDes da caratterizzare, riducendo la lunghezza delle tracce e la relativa attenuazione.

Le configurazioni sono già disponibili

I cablaggi per prove BE71A possono essere configurati con 4 o 8 posizioni per fila. La temperatura di funzionamento è specificata da -65 a +125 °C. Per saperne di più visitare Samtec.com/BullsEye.

Famiglia Bulls Eye

Samtec ha lanciato il suo primo sistema per punti di prova Bulls Eye nel 2011 per connessioni a 20 GHz e da allora la famiglia si è espansa rapidamente per includere varie frequenze – 40 GHz, 50 GHz, 70 GHz, 71 GHz, 90 GHz e 130 GHz (per prove fino a 448 Gbps).

Profilo di Samtec

Fondata nel 1976, Samtec è un’impresa internazionale a proprietà privata da 1 miliardo di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, componenti e cavi RF di precisione, per impilamento flessibile ultracompatti/estremamente robusti. I centri tecnologici Samtec si impegnano per sviluppare e migliorare tecnologie, strategie e prodotti al fine di ottimizzare sia le prestazioni che il costo dei sistemi – dalla semplice piastrina a un’interfaccia distante 100 metri – e tutti i punti di interconnessione intermedi. Con oltre 40 sedi nel mondo e prodotti venduti in più di 125 Paesi, Samtec vanta una presenza globale che le permette di offrire un servizio clienti ineguagliato. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.samtec.com