CON CORTESE RICHIESTA DI IMMEDIATA PUBBLICAZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: mediaroom@samtec.com

Connettori Samtec da 1,0 mm impiegabili dalla continua fino a 120 GHz

New Albany, Indiana, 15 settembre 2026 – Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, annuncia il lancio del nuovo connettore da 1,0 mm per schede a circuiti stampati (PCB) con tecnologia di montaggio a compressione verticale serie 100-CM. Progettata per applicazioni di nuova generazione nel settore misure e test alle onde millimetriche per la banda W e nella banda D (dalla continua a 120 GHz), grazie al suo ampio margine relativo alle prestazioni la serie 100-CM fornisce affidabilità, precisione e ripetibilità maggiori fino al limite superiore di frequenze senza bisogno di una transizione a guide d’onda complesse o apparecchiature da 0,8 mm più costose.

Il montaggio a compressione, che non richiede brasatura, consente la sostituzione sul campo e flessibilità del layout, per cui il connettore è utilizzabile in vari punti della PCB. A differenza delle interfacce con la PCB realizzate per brasatura, la tecnologia di montaggio a compressione contribuisce a semplificare l’installazione, la sostituzione e la valutazione, al contempo supportando prestazioni ripetibili alle onde millimetriche.

Un altro importante fattore che distingue il dispositivo di interconnessione con tecnologia di montaggio a compressione Samtec serie 100-CM è costituito dalle sue caratteristiche di allineamento. Apposite scanalature eseguite mediante fresatura nella base del connettore, abbinate ai fiducial sulla PCB, assicurano che il pin di allineamento sia centrato sulla piazzola di fissaggio. Questa elevata precisione di posizionamento favorisce le massime prestazioni del connettore e un’integrità ottimale del segnale. Le prestazioni sono specificate per un VSWR di 1,25:1 dalla continua a 40 GHz, di 1,4:1 da 40 GHz a 110 GHz e di 1,6:1 da 110 GHz a 120 GHz, compresa la zona di transizione costituita dalla microstriscia sulla PCB.

I jack da 1,0 mm per montaggio a compressione verticale Samtec sono previsti per l’accoppiamento con flessibili cavi a microonde a bassa attenuazione da 1,0 mm, compresi i cavi proprietari Nitrowave® di Samtec che garantiscono elevata stabilità elettrica quando sono inevitabili curve strette ( serie LL095 e LL110). L’innovativa costruzione del cavo Nitrowave, che include uno strato DPL (Dynamic Performance Layer), rende possibili misure affidabili e ripetitive in condizioni di laboratorio difficili.

Alle frequenze delle onde millimetriche la realizzazione della zona di transizione del connettore diventa sempre più cruciale. Samtec offre vari servizi mirati a garantire l’integrità del segnale – l’ottimizzazione della zona di transizione sulla scheda, simulazioni dei campi elettrici e modellazione 3D – e ottenere così le massime prestazioni possibili di un sistema. Contattare RFGroup@samtec.com per assistenza in merito alla progettazione e all’ottimizzazione della zona di transizione RF.

L’estesa gamma di frequenze dei connettori Samtec 100-CM fornisce agli ingegneri un margine aggiuntivo nelle fasi di sviluppo e validazione di sistemi avanzati RF, a microonde e digitali ad alta velocità. Per esaminare le specifiche, accedere a modelli 3D e report sui test o effettuare un ordine visitare samtec.com/100-CM.

È possibile visitare Samtec allo stand D40 dell’European Microwave 2026 di Londra per una panoramica delle nostre tecnologie e dei nostri prodotti più recenti. Inviare un’e-mail a mediaroom@samtec.com per fissare un appuntamento.

-----------------------------

# Profilo di Samtec, Inc.

Samtec è un’azienda internazionale da 1 miliardo di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche – interconnessioni da scheda a scheda ad alta velocità, cavi ad alta velocità, dispositivi ottici da pannello e mid-board, RF di precisione, impilamento flessibile e componenti e cavi micro/robusti. Grazie a oltre 40 sedi nel mondo e prodotti venduti in più di 125 paesi, Samtec vanta una presenza globale che le permette di offrire un servizio clienti ineguagliato. Samtec offre soluzioni di interconnessione di nuova generazione e alta qualità per molteplici settori – trasmissione dati, industriale, militare/aerospaziale, medico, computer, semiconduttori, strumentazione, automotive e altri ancora. Per ulteriori informazioni visitare www.samtec.com

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Telefono: + 812-944-6733
www.samtec.com/media-room

Il nostro ufficio stampa è sempre disponibile per condividere con giornalisti di tutto il mondo storie nuove molto interessanti. I rappresentati della stampa e dei media possono contattarci per e-mail a mediaroom@samtec.com.